Tyfloservis, o.p.s. - rehabilitace nevidomých a slabozrakých

Pavel Macháček, Vlasta Grillová

ÚPRAVY INTERIÉRU PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ

Tento leták vydal Tyfloservis, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Uspořádání svého nejbližšího okolí je jednou z prvních dostupných činností, kterou lze usnadnit bezpečný a účelný pohyb a orientaci v prostoru. To platí pro člověka dobře vidícího, a o to víc pro člověka, který má s viděním potíže.

Nepodáváme úplný výčet možností, ani univerzální návod, jak postupovat, i když několik ověřených řešení v letáku také najdete. Za důležitější považujeme nabídnout vysvětlení, proč tyto úpravy vůbec dělat. Pochopení problému Vás může přivést k samostatnému tvůrčímu hledání úprav prostoru s ohledem na zrakové omezení Vaše, Vašich blízkých nebo klientů.

Otázka přístupnosti veřejných budov je u nás řešena stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Takové úpravy jsou ovšem automaticky prováděny pouze u nových staveb či rekonstrukcí. Ve většině budov se stále ještě setkáváme s množstvím nepřehledných situací a někdy i nebezpečných nástrah.

V tomto letáku se zaměříme na bytové prostory.

Hlavní nadpis

ÚPRAVY INTERIÉRU PRO SLABOZRAKÉ

Nadpis

JAK LIDÉ SLABOZRACÍ VIDÍ?

Slabozraký člověk je ten, kterému ani brýle nepomohou úplně dobře vidět a v důsledku toho má potíže v běžném denním životě. Projevy oslabení zraku jsou nejčastěji tyto:

- Snížení zrakové ostrosti, kdy jsou předměty rozostřené a nejasně viditelné. Někteří lidé si musí dávat objekty mimořádně blízko před oči, aby je viděli.

- Poruchy vidění v zorném poli – části obrazu mohou být rozostřené, deformované nebo zcela chybí.

- Komplikace při vnímání intenzity světla – někdo potřebuje více světla než člověk se zdravým zrakem, jiný naopak světla méně. Obecně platí, že příliš světla oslňuje a způsobuje rychlou únavu zraku až nemožnost vidění. Nedostatek světla neumožňuje využít vnímání barev a snižuje zrakovou ostrost.

- Zhoršená schopnost přizpůsobování se (adaptace) zraku na různou hladinu osvětlení, tj. na světlo a tmu. Příliš náhlé a ostré přechody mezi světlem a stínem mohou ztížit orientaci a ohrozit bezpečnost. Např. vstup z tmavé předsíně do prosvětleného pokoje.

- Poruchy barvocitu - úplná ztráta barevného vidění, kdy člověk vidí okolní svět černobíle a v různých odstínech šedi, nebo poruchy vnímání jen určitého barevného tónu.

- Narušené vnímání hloubky prostoru – může při orientaci činit obtíže s odhadováním vzdáleností a polohy předmětů – hrnku na stole, vypínače na zdi aj.

Uvedené poruchy se různě kombinují a v podstatě lze říci, že každý slabozraký vidí jinak.

Nadpis

JAK SE LIDÉ SLABOZRACÍ ORIENTUJÍ?

Při orientaci v prostoru a při samostatném pohybu spoléhají především na zrakové vjemy. Vjemy hmatové a sluchové jsou spíše doplňkové. Vodicími liniemi jsou pro ně souvislé plochy s dostatečným kontrastem barev nebo jasu (tmavá podlaha a bílá zeď, rozhraní různě barevných koberců, venku rozhraní tmavě zeleného trávníku a světle šedého asfaltu). Orientačními body, tedy v prostoru výraznými a snadno rozpoznatelnými místy, mohou být např. tmavá vrata ve světlé fasádě domu, barevně odlišná dlažba hmatového pásu u přechodu přes vozovku, dveře v jiné barvě než okolní zeď aj. V místnostech, které slabozrací znají, se při vhodném osvětlení pohybují s jistotou.

Nadpis

TYPICKÉ ZRAKOVÉ BARIÉRY V INTERIÉRU

Nebezpečná, zdraví ohrožující a orientaci zhoršující jsou místa, která jsou zrakem obtížně postřehnutelná a identifikovatelná:

Prostředí bez barevného kontrastu, které vizuálně splývá v jeden celek:

- dveře, zárubně a stěny natřené stejným barevným odstínem;

- zařízení WC a umývadlo ve stejné barvě jako okolní obklady;

- první a poslední schod schodiště neoznačený kontrastním pruhem

- jednobarevná kuchyňská linka, včetně šuplíků, dvířek a madel na nich;

- neoznačené prosklené plochy, např. vstupní dveře bez kontrastního pruhu ve výši očí, vyvolávající dojem průchozího prostory.

Prostředí příliš pestrobarevné a vizuálně členité s množstvím malých detailů, kdy se zrak v krátkém čase musí vyrovnávat s rychle se měnícími vjemy.

Nevhodné světelné podmínky

- velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy;

- přechody mezi světlem a stínem v různě osvětlených místnostech;

- světelné zdroje, jejichž světlo svítí do očí a oslňuje;

- odrazy světla od povrchů způsobující oslnění, např. od lesklých dlaždic v koupelnách a zrcadel.

Na oslnění je třeba se vědomě zaměřit. Máme-li nepříjemný pocit z přesvětlení v našem zorném poli, zastiňme onen zdroj rukou před očima. Když se nám uleví, jednalo se skutečně o oslnění.

Nadpis

ZLATÉ PRAVIDLO ÚSPĚŠNÉ ORIENTACE

Využívat a vytvářet barevně kontrastní prostředí a používat vhodné osvětlení.

Hlavní nadpis

ÚPRAVY INTERIÉRU PRO NEVIDOMÉ

Nadpis

KDO JE NEVIDOMÝ?

Člověk, který nevidí vůbec, také člověk, který rozezná světlo, případně jeho intenzitu a dokonce směr, odkud přichází. V podobné situaci se někdy nacházejí i tzv. prakticky nevidomí, lidé s extrémně nízkou zrakovou ostrostí nebo ti, kteří mají rozsah zorného pole zúžený pod 5°. Můžeme si představit, že se dívají na svět jakoby úzkou trubičkou. A i když mohou vidět poměrně ostře i drobná písmena, mají při pohybu v prostoru velké potíže s vyhledáváním objektů a předmětů. Příkladem je identifikace aut při přecházení ulice, nalezení cedulí, hodin na zdi, vypínačů, předmětů na stole aj.

Nadpis

JAK SE LIDÉ NEVIDOMÍ ORIENTUJÍ?

Při orientaci v prostoru a při samostatném pohybu spoléhají především na hmatové vjemy získávané nohama a také rukama, ať již prostřednictvím bílé hole či bez ní. Využívají různou strukturu povrchů (asfalt, žulová mozaika, trávník, koberec běhoun v halách… ), rozdílné výšky povrchů (zeď a chodník, zeď a podlaha… ) a dokáží podél těchto tzv. vodicích linií jít. V prostoru si také všímají orientačních bodů, tedy výrazných, snadno rozpoznatelných míst, jako např. rohu domu nebo průchodu. V bytě jsou takovými místy dveře do sousední místnosti, některé kusy nábytku, okna, ale také zvukové zdroje, jako např. rádio, tikající hodiny, hluk ulice přes okno aj. V místnostech, které znají, se pohybují s jistotou, převážně bez hole, pomáhají si rukama před tělem a hmatem nohou.

Nadpis

TYPICKÉ HMATOVÉ BARIÉRY V INTERIÉRU

Nebezpečné jsou především předměty, které jsou ve výši ramen a hlavy a při chůzi bez hole níže než pas.

Překážky ve výši hlavy:

- otevřená dvířka skříněk nábytkových stěn a kuchyňských linek;

- poličky na zdech.

Překážky nízké:

- konferenční stolky a nízké skříňky;

- koberečky, rohože, které nejsou pevně připevněny k podlaze – mohou podklouznout, je možné o ně zakopnout;

- volně ležící či visící kabely.

Překážky u vodicí linie:

- židle, květiny podél zdi;

- nedovřené dveře – nechávejte je buď zavřené, nebo úplně otevřené.

Vratké předměty na povrchu stolů a kuchyňských linek:

- hrnečky či sklenice blízko okraje, které lze shodit rukama, tělem.

Orientaci znesnadňuje příliš mnoho předmětů v cestách mezi místnostmi, např. židle, stoly, křesla.

Pro děti, seniory nebo pro lidi po náhlé ztrátě zraku může zpočátku pomoci několik provizorních drobností. Např. na noc natažení provázku od dveří ke dveřím ve výši pasu skrz velkou místnost, kterou se prochází z ložnice na WC. Nebo označení dveří zavěšením různých drobných předmětů na kliku, plastové lžíce na dveře kuchyně a podobně.

Nadpis

ZLATÉ PRAVIDLO ÚSPĚŠNÉ ORIENTACE

Každá věc má své stálé místo. Jen tak ji nevidomý snadno a bezpečně nalezne. Nesystematičnost a nepořádek způsobují zmatek. Hledání klíčů před odchodem zdržuje každého, a tak je to se vším. Nepřerovnávejte nevidomému jeho věci, ty si uspořádá sám, aby věděl, kde co má.

Hlavní nadpis

TYFLOSERVIS – REHABILITACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH

Konkrétní úpravu prostor, vedoucí ke snížení bariérovosti, pomohou navrhnout pracovníci Tyfloservisu, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Tyfloservis poskytuje výhradně bezplatné rehabilitační služby nevidomým a slabozrakým lidem ve věku 15 a více let. Formou terénní či ambulantní rehabilitace je učí samostatně zvládat činnosti každodenního života, jako je vaření, praní a žehlení, chůze s bílou holí, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, psaní na psacím stroji či klávesnici počítače, které zdravý člověk vykonává především pomocí zraku. Slabozrakým a prakticky nevidomým Tyfloservis nabízí nácvik dovedností nutných k efektivnímu využívání optických pomůcek, kamerových lup a zrakového potenciálu vůbec. Cílem je zvýšení míry jejich samostatnosti, nezávislosti a integrace do společnosti. Odborně školení instruktoři působí ve 13 krajských střediscích. Jednotné metodické vedení zajišťuje, aby byly potřebné služby poskytovány na celém území České republiky ve srovnatelné kvalitě.

www.tyfloservis.cz

© Tyfloservis, o.p.s., 2009

Nadpis

KONTAKTY

Aktuálně platný adresář je zveřejněn na www.tyfloservis.cz